О выполнении мероприятий, направленных Планом управления бассейном реки Западный Буг по состоянию на 01.01.2026

Планом управления бассейном реки Западный Буг, утвержденным решением Брестского и Гродненского областных исполнительных комитетов от 10.12.2019 № 735/739, определены мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их частей).

В рамках реализации Плана управления бассейном реки Западный Буг проведены следующие мероприятия.

Раздел 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Государственным предприятием «Брестводоканал» ежегодно утверждаются мероприятия по снижению потерь и неучтенных расходов воды в распределительной сети г. Бреста и мероприятия по повышению качества предоставляемых населению услуг (реконструкция участков сетей водопровода и канализации, приобретение замена неисправной запорно-регулирующей арматуры, своевременный ремонт водоразборных колонок, установленных на водопроводных сетях города, приобретение и замена пожарных гидрантов, выявление несанкционированных отборов воды из систем водоснабжения, оперативное устранение засорений на сетях канализации города).

КУПП «Коммунальник» и КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» выполнена модернизация станций обезжелезивания в аг. Шени Пружанского района и аг. Беловежский Каменецкого района. КУПП «Коммунальник» в 2025 году выполнен ремонт канализационных колодцев в количестве 57 шт. и заменено 650 м наружных сетей канализации. КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» 31.03.2025 введен в эксплуатацию объект «Реконструкция водозабора аг. Дмитровичи Каменецкого района».

КУПП «Кобринрайводоканал» произведена перекладка водопроводных сетей и водоводов – 2,181 км., канализационных сетей и коллекторов – 
0,455 км.

КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» выполнены работы по реконструкции систем водоснабжения на объектах: «Реконструкция систем водоснабжения аг. Ленинский 2,3 км» Жабинковского района.

Выполнено строительство сетей водоотведения (канализации) в 
г. Бресте, г. Кобрине, г. Жабинка. Введены объекты по строительству сетей канализации в неканализованных районах: «Канализование квартала индивидуальной жилой застройки в г. Высокое Каменецкого района», акт ввода от 13.09.2024, «Строительство канализационных сетей в районе индивидуальной застройки в восточной части г. Каменец Брестской области», акт ввода 31.03.2022, «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации по улицам С.Вирко, Дубовика, Пивненко, 50 лет БССР, Новая, пер. Дубовика в г.Каменец», акт ввода 30.06.2020.

В целях реализации инвестиционного проекта «Беларусь: экологический инфраструктурный проект – первый этап» в г. Бресте выполнено строительство по объекту «Реконструкция городских очистных сооружений в г. Бресте». В декабре 2019 года введены в эксплуатацию 1, 2, 3, 4 очереди строительства:

1-ая очередь – строительство нового аэротенка, строительство двух новых вторичных отстойников, строительство илоциркуляционной насосной станции, реконструкция двух существующих илоциркуляционных насосных станций, строительство новой насосной станции;

2-ая очередь – реконструкция первичных отстойников, реконструкция насосной станции сырого осадка № 1, реконструкция насосной станции сырого осадка № 2;

3-я очередь – строительство приемной камеры и здания решеток; строительство нового блока песколовок, строительство технологических трубопроводов;

4-ая очередь – реконструкция существующего блока аэротенков № 1, реконструкция воздуходувной станции, реконструкция трансформаторной станции, строительство технологических трубопроводов, строительство выпускного коллектора, автоматизация технологических процессов.

В июне 2020 года введена в эксплуатацию 5-ая очередь (очистка воздуха), 6-я очередь (ликвидация биопрудов) введена в эксплуатацию 19.12.2023.

Введены в эксплуатацию очистные сооружения в г. Жабинка КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» (акты от 30.09.2021, 30.11.2023).

В 2024 году ОАО «Жабинковский сахарный завод» выполнены работы по подключению сетей хозяйственно-бытовой канализации и жилого поселка сахарного завода к сетям канализации КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ». В настоящее время проводятся работы по рекультивации малых карт полей фильтрации ОАО «Жабинковский сахарный завод».

В 2025 году проведены работы по 2-му пусковому комплексу строительства очистных сооружений сточных вод в г. Каменце КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ».

В 2020 году выполнена реконструкция очистных сооружений канализации аг. Ореховский КУПП «Кобринрайводоканал».

В рамках ведения строительного объекта «Внеплощадочный ливневой коллектор в ЮЗМР-1 г. Бреста» завершены работы по строительству очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов: № 23 в микрорайоне «Вулька-1», № 52 по Ковельскому шоссе и № 1 в районе Брестской крепости.

В 3-ем квартале 2025 года введены в эксплуатацию объекты:

«Устройство системы отвода дождевых и талых вод в микрорайоне «Гершоны» г. Бреста»;

«Возведение очистных сооружений дождевого стока по ул. Немцевича в районе индивидуальной застройки Вычулки-Ямно в г. Бресте».

КУПП «Кобринрайводоканал» выполнена рекультивация земельных участков для обслуживания очистных сооружений «Кобрин-2» в 2020 году и аг. Остромичи Кобринского района в 2024 году, также выполнена ликвидация очистных сооружений в аг. Дивин (школа-интернат) в 2022 году и аг. Пески в 2024 году.

Раздел 2 «Промышленное производство».

Объем использования воды на нужды промышленности в 2024 году составил 1092,1 млн. м3, что на 13,3% больше по сравнению с 2018 годом. Увеличение использования воды обусловлено увеличением объема выпускаемой продукции.

В 2024 году объем потерь и неучтенных расходов воды составил 
4,2 млн. м3, что на 5,0% больше по сравнению с 2023 годом.

ОАО «Брестский мясокомбинат»: в 2019-2020 гг. обеспечено в полном объеме строительство 2-й очереди сооружений по очистке производственных сточных вод.

СОАО «Беловежские сыры» г. Высокое ведется разработка предпроектной документации на реконструкцию очистных сооружений.

ОАО «Беловежский» осуществляет контроль за выполнением агротехнических мероприятий по недопущению загрязнения водных объектов и подземных вод навозосодержащими сточными водами, график и нормы поступления навозосодержащих сточных вод на земледельческие поля орошения соблюдаются.

С целью снижения негативного влияния на поверхностные водные объекты проведена работа по рекультивации неиспользуемых земель, прилегающих к комплексу ОАО «Городец-Агро» в аг. Городец Кобринского района, с последующим переводом их в пахотные земли. В настоящее время посадка сельскохозяйственных культур произведена на площади порядка 
15 га, в дальнейшем планируется перевод в пахотные земли оставшейся части неиспользуемых земель.

Раздел 3 «Водоохранные зоны поверхностных водных объектов».

На текущий момент на складе нефтепродуктов д. Октябрь эксплуатируется пункт топливозаправочный (АЗС на 1 колонку). Вынос склада нефтепродуктов в проекте водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Кобринского района за пределы водоохраной зоны р. Старый Мухавец (Королевский канал), утвержденный решением Кобринского РИК 
от 05.10.2020 № 2142, не предусмотрен.

Территории АЗС Великорита ОАО «Черняны», АЗС ОАО «Красный партизан» заасфальтированы, скотомогильник ОАО Черняны вынесен за пределы водоохранной зоны.

Решениями местных исполнительных и распорядительных органов на поверхностных водных объектах бассейна реки Западный Буг определены и обустроены места массового отдыха в: г. Бресте – 5, Брестском районе – 8, Жабинковском – 2, Каменецком – 2, Кобринском – 4, Малоритском – 4, Пружанском – 4.

На территории бассейна реки Западный Буг проведена корректировка проектов водоохранных зон и прибрежных полос, проекты утверждены решениями местных исполнительных и распорядительных органов.

Субъектами хозяйствования Каменецкого района, чьи земли расположены в поймах рек Лесная, Лесная Левая, Лесная Правая, протекающих на территории района, проводится периодическое выкашивание пойменной части с высокой травяной растительностью и обязательное удаление скошенной растительности в доступных для техники местах.

Раздел «Дополнительные меры».

В 2019-2024 годах ликвидировано 354 скважины, в том числе в Брестском районе – 32, Дрогичинском – 32, Жабинковском – 28, 
Каменецком – 97, Кобринском – 68, Малоритском – 42, Пружанском – 70.

В 2025 году ликвидировано 31 скважина, в том числе в Брестском 
районе – 10, Дрогичинском – 1, Жабинковском – 5, Каменецком – 3, Кобринском – 5, Малоритском – 6, Пружанском – 1.